ORNO OR-PRE-450

Електронен астрономически програматор / таймер, 1 канал

Инструкция за употреба - превод на български

Моделът OR-PRE-450 е едноканален. Оригиналната инструкция е обща за OR-PRE-450 и OR-PRE-451; тук са извадени и преведени основните точки за OR-PRE-450, като при нужда е отбелязано, че OR-PRE-451 е двуканален вариант.

# 1. Предназначение

Многофункционалният таймер позволява автоматично включване и изключване на електрически уреди в зададен период от време. Вграденият астрономически часовник изчислява часа на изгрев и залез според въведеното географско положение и часовата зона. Устройството е подходящо за управление на осветление, бойлери, двигатели, помпи и други консуматори в рамките на допустимото натоварване.

седмична, годишна и астрономическа програма;

52 програми за OR-PRE-450;

ръчен, автоматичен, ваканционен и случаен режим;

автоматична смяна лятно/зимно време;

LCD дисплей с подсветка;

захранване 24-264 V AC/DC; монтаж на DIN шина TH-35.

# 2. Важни указания за безопасност

Преди употреба прочетете инструкцията и я запазете за бъдеща справка.

Не използвайте устройството не по предназначение.

Всички дейности по монтаж и свързване се извършват само при изключено захранване.

Не потапяйте устройството във вода или други течности.

Не използвайте устройството, ако корпусът е повреден.

Не отваряйте корпуса и не извършвайте самостоятелни ремонти.

Устройството е предназначено за вътрешна употреба.

Не превишавайте максимално допустимото натоварване.

Внимание: свързването към електрическа мрежа трябва да се прави от квалифицирано лице. Неправилният монтаж може да доведе до повреда, пожар или опасност от токов удар.

# 3. Описание на устройството и клемите

Фиг. 1. Оригинална схема: елементи на устройството и размери.

A1 / A2 - захранване на устройството.

15 - общ контакт на релейния изход.

16 / 18 - превключващи контакти на релето.

LCD дисплей - показва дата, час, символи на режимите и състояние на релето.

Бутони: MENU, стрелка нагоре, стрелка надолу и OK.

# 4. Технически данни

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Захранване | 24-264 V AC/DC |
| Честота | 50/60 Hz |
| Консумация | 1 W за OR-PRE-450 |
| Толеранс на захранването | +/-10% |
| Брой канали | 1 канал |
| Брой програми | 52 |
| Тип програми | седмична, годишна, астрономическа |
| Режими | ръчен, автоматичен, ваканционен, случаен |
| Смяна лятно/зимно време | изключена или автоматична |
| Резерв на часовника | до 10 години |
| Контакти | 1 превключващ контакт C/O |
| Макс. ток на контакта | 16 A / 250 V AC1; 16 A / 30 V DC |
| Степен на защита | IP20 |
| Работна температура | -20°C до +55°C |
| Допустима влажност | < 50% |
| Сечение на проводници | 1-4 mm² |
| Момент на затягане | 0.5 Nm |
| Размери | 90 x 36 x 64 mm |
| Монтаж | DIN шина TH-35 |

# 5. Дисплей, символи и бутони

Фиг. 2. Оригинална схема: дисплей, символи, бутони и примерни товари.

## Основни бутони

| Бутон | Функция |
| --- | --- |
| MENU | вход в главното меню или връщане към предишно меню |
| ▲ | избор в менюто / увеличаване на стойност |
| ▼ | избор в менюто / намаляване на стойност |
| OK | потвърждение на избора |
| C1 | ръчно управление на канал 1 |

# 6. Схема на свързване за OR-PRE-450

Фиг. 3. Оригинална схема на свързване. В лявата част е OR-PRE-450.

A1 и A2 са захранването на таймера. Клемите 15-16-18 са сух релеен превключващ контакт. Реалното свързване зависи от товара и инсталацията. Не превишавайте 16 A и използвайте подходяща защита.

# 7. Първоначална настройка

Натиснете MENU. На дисплея се показва името на продукта.

Задайте година и потвърдете с OK.

Задайте месец и потвърдете с OK.

Задайте ден и потвърдете с OK.

Задайте час и потвърдете с OK.

Задайте минути и потвърдете с OK.

Ако около 2 минути не се натисне бутон, дисплеят изгасва/преминава в неактивен режим. Натискането на бутон го активира отново.

# 8. Астрономически режим ASTRO

Менюто ASTRO служи за работа според изгрев и залез. За коректна работа трябва да се въведат географска ширина, географска дължина и часова зона.

## Проверка на час на изгрев и залез

Изберете ASTRO и натиснете OK.

Изберете Time / Време и натиснете OK.

Показва се часът на изгрев. Потвърдете с OK.

Показва се часът на залез. Потвърдете с OK.

Излезте с MENU.

## Настройка на позиция

Изберете ASTRO -> Position / Позиция.

Изберете Latitude / Географска ширина. За България посоката е North / Север.

Въведете градуси и минути.

Изберете Longitude / Географска дължина. За България посоката е East / Изток.

Въведете градуси и минути.

Задайте часовата зона. За България стандартно се използва +2.

Ориентировъчни координати за Разград: 43°32′ N и 26°31′ E. При включена автоматична смяна лятно/зимно време устройството компенсира сезонната промяна.

## Отклонение спрямо изгрев/залез

Функцията Offset / Отклонение позволява включване или изключване преди или след изгрев/залез. Диапазонът е до +/-2 часа. Пример: за включване на осветление 20 минути след залез задайте +20 мин. към залеза.

# 9. Създаване, промяна и изтриване на програми

## Нова програма

Изберете PROGRAM / Програма.

Изберете NEW / Нова.

Потвърдете номера на програмата с OK.

Изберете тип: Weekly / Седмична или Annual / Годишна.

За OR-PRE-450 се използва Channel 1 / Канал 1.

Изберете действие на релето: Relay ON / Включено или Relay OFF / Изключено.

Задайте час и минути.

При седмична програма изберете дните, в които програмата да работи.

Потвърждавайте всяка стъпка с OK и излезте с MENU.

Ако паметта е пълна, на дисплея се появява съобщение FULL / Пълно.

## Промяна на програма

Изберете PROGRAM.

Изберете REVIEW / Преглед.

Изберете програмата, която искате да промените.

Променете типа, часа, действието на релето или дните.

Потвърдете с OK и излезте с MENU.

## Изтриване на програма

Изберете PROGRAM.

Изберете DELETE / Изтриване.

За една програма изберете Single / Единична.

Изберете програмата и потвърдете.

Изберете YES / Да. За изтриване на всички програми изберете ALL / Всички.

# 10. Режими на работа

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| AUTO / Автоматичен | Устройството изпълнява зададените програми. |
| MANUAL / Ръчен | Позволява ръчно включване или изключване на релето, независимо от програмата. |
| RANDOM / Случаен | Симулация на присъствие - включване/изключване с произволно отклонение около зададеното време. |
| HOLIDAY / Ваканционен | Задава се период, през който устройството работи по специален режим. |

# 11. Допълнителни настройки

Подсветка: OPTIONS / Настройки -> LIGHT / Подсветка. Може да бъде постоянно включена или да изгасва след около 2 минути.

Брояч часове: OPTIONS -> H-COUNT. Показва натрупаното време на работа на изхода.

Език на менюто: OPTIONS -> LANGUAGE. В оригиналното устройство обичайно са налични PL/EN/DE.

# 12. Нулиране на устройството

За рестартиране/връщане към фабрични настройки натиснете едновременно четирите бутона за около 0.5 секунди. След това устройството трябва да се настрои отново.

# 13. Практически пример - външно осветление

Задайте координатите на населеното място и часовата зона +2.

В ASTRO проверете дали устройството показва реалистични часове за изгрев и залез.

Създайте програма за включване при залез. При нужда добавете Offset, например +10 или +20 минути.

Създайте програма за изключване при изгрев или в конкретен час, например 23:30.

Поставете режима на AUTO.

Източник на техническите данни и схемите: оригинална инструкция ORNO, модел OR-PRE-450 / OR-PRE-451, 05/2022. Това е помощен превод на български, не замества официалната документация и изискванията за безопасен електромонтаж.